Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра ЕОМ

Звіт

до лабораторної роботи № 2

з дисципліни: «Моделювання комп’ютерних систем»

# «Структурний опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда. Elbert V2 – Spartan 3A FPGA»

Варіант 13

Виконав:

ст. гр. КІ-201

Костюк І. В.

Прийняв:

Козак Н. Б.

Львів 2023

Мета роботи: На базі стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA реалізувати цифровий автомат світлових ефектів згідно наступних вимог:

- Інтерфейс пристрою та функціонал реалізувати згідно отриманого варіанту завдання Дивись розділ Завдання

- Логіку переходів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів Заборонено використовуючи оператори

- Логіку формування вихідних сигналів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів Заборонено використовуючи оператори

- Згенерувати символи для описів логіки переходів та логіки формування вихідних сигналів

- Згрупувати всі компоненти логіку переходів логіку формування вихідних сигналів та пам’ять станів в єдину систему. Пам’ять станів реалізувати за допомогою графічних компонентів з бібліотеки

- Промоделювати роботу окремих частин автомата та автомата в цілому за допомогою симулятора iSim.

- Інтегрувати створений автомат зі стендом додати подільник частоти для вхідного тактового сигналу призначити фізичні виводи.

- Згенерувати файл та перевірити роботу за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA.

- Підготувати і захистити звіт

Завдання:

Хід роботи:

Створив новий проект користуючись методичними вказівками до лабораторної роботи №1.

Додав до проекту новий VHDL файл Output_Logic, в якому буде реалізовано логіку формування вихідних сигналів.

Лістинг:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity out_logic_intf is

PORT ( IN_BUS : in std_logic_vector (2 downto 0);

OUT_BUS : out std_logic_vector (7 downto 0));

end out_logic_intf;

architecture out_logic_arch of out_logic_intf is

begin

OUT_BUS(0) <= (not (IN_BUS(2)) and not (IN_BUS(1)) and not (IN_BUS(0))); -- 0 000

OUT_BUS(1) <= (not (IN_BUS(2)) and not (IN_BUS(1)) and (IN_BUS(0)));     -- 1 001

OUT_BUS(2) <=  (not(IN_BUS(2)) and (IN_BUS(1)) and not(IN_BUS(0)));       -- 2 010

OUT_BUS(3) <=  (not(IN_BUS(2)) and (IN_BUS(1)) and (IN_BUS(0)));       -- 3 011

OUT_BUS(4) <=  ((IN_BUS(2)) and not(IN_BUS(1)) and not(IN_BUS(0)));     -- 4 100

OUT_BUS(5) <=  ((IN_BUS(2)) and not(IN_BUS(1)) and (IN_BUS(0)));       -- 5 101

OUT_BUS(6) <=  ((IN_BUS(2)) and (IN_BUS(1)) and not(IN_BUS(0))) ;        -- 6 110

OUT_BUS(7) <=  ((IN_BUS(2)) and (IN_BUS(1)) and (IN_BUS(0)));         -- 7 111

end out_logic_arch;

За допомогою симулятора Isim провів моделювання роботи схеми при всіх можливих комбінаціях сигналів на входах:

Рис. 1. Симуляція Output_Logic

Додав до проекту VHDL файл Transition_Logic, в якому реалізував логіку формування переходів:

Лістинг:

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity transition_logic_intf is

Port ( CUR_STATE : in  std_logic_vector(2 downto 0);

MODE : in  std_logic;

NEXT_STATE : out  std_logic_vector(2 downto 0)

);

end transition_logic_intf;

architecture transition_logic_arch of transition_logic_intf is

begin

NEXT_STATE(0) <=    (not(MODE) and not(CUR_STATE(2))and not(CUR_STATE(1)) and not(CUR_STATE(0))) or   --0

(not(MODE) and not(CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or   --2

(not(MODE) and (CUR_STATE(2))and not(CUR_STATE(1)) and not(CUR_STATE(0))) or     --4

(not(MODE) and (CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or     --6

((MODE) and not(CUR_STATE(2))and not (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or   --0

((MODE) and not(CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or     --2

((MODE) and (CUR_STATE(2))and not (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or     --4

((MODE) and (CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) ;          --6

NEXT_STATE(1) <=    (not(MODE) and not(CUR_STATE(2))and not (CUR_STATE(1)) and  (CUR_STATE(0))) or   --1

(not(MODE) and not(CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or   --2

(not(MODE) and (CUR_STATE(2))and not (CUR_STATE(1)) and  (CUR_STATE(0))) or     --5

(not(MODE) and (CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and  not(CUR_STATE(0))) or     --6

((MODE) and not(CUR_STATE(2))and  not(CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or   --4

((MODE) and not(CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and  (CUR_STATE(0))) or        --7

((MODE) and (CUR_STATE(2))and not (CUR_STATE(1)) and  not(CUR_STATE(0))) or     --3

((MODE) and (CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and  (CUR_STATE(0))) ;            --0

NEXT_STATE(2) <=    (not(MODE) and not(CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and  (CUR_STATE(0))) or     --3

(not(MODE) and (CUR_STATE(2))and not (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or   --4

(not(MODE) and (CUR_STATE(2))and not (CUR_STATE(1)) and  (CUR_STATE(0))) or   --5

(not(MODE) and (CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0)))or     --6

((MODE) and not(CUR_STATE(2))and  not(CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or   --7

((MODE) and (CUR_STATE(2))and not (CUR_STATE(1)) and  (CUR_STATE(0))) or        --0

((MODE) and (CUR_STATE(2))and (CUR_STATE(1)) and not (CUR_STATE(0))) or        --5

((MODE) and (CUR_STATE(2))and  (CUR_STATE(1)) and  (CUR_STATE(0))) ;           --6

end transition_logic_arch;

За допомогою симулятора Isim провів моделювання роботи схеми при всіх можливих комбінаціях сигналів на входах.

Рис. 2. Симуляція Transition_Logic 0 -> 7

Рис. 3. Симуляція Transition_Logic 7 -> 0

Додав до проекту Schematic файл Light_Controller, виконав для нього команду Set as Top Module. Згенерував Schematic символи для файлів Output_Logic і Transition_Logic. Використовуючи новостворені символи та елементи з бібліотеки, реалізував у файлі Light_Controller.sch пам’ять стану автомата.

Рис. 4. Schematic Light_Controller

Рис. 5. Згенеровані Schematic символи для файлів Output_Logic і Transition_Logic

За допомогою симулятора Isim провів моделювання роботи схеми при всіх можливих комбінаціях сигналів на входах.

При MODE 0:

Рис. 6. MODE 0

Рис. 7. MODE 1

Рис. 8. RESET

Рис. 9. RESET

Додав до проекту Schematic файл Top_Level, виконав для нього команду Set as Top Module. Згенерував Schematic символ для файлу Light_Controller. Використовуючи новостворений символ та елементи з бібліотеки, реалізував у файлі подільник вхідної частоти та логіку сигналу SPEED.

Рис. 10. Top_Level

За допомогою Isim провів моделювання роботи схеми з різними значеннями сигналів MODE, RESET та SPEED при подачі на вхід CLOCK тактового сигналу 12 MHz.

SPEED =1, MODE = 0 (до лінії)

SPEED =0 MODE = 1 (після лінії).

Рис. 11. Симуляція Top_Level

Додав до проекту Constraint файл та призначила виводам схеми фізичні виводи цільової FPGA.

Лістинг:

#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#

# This file is a .ucf for ElbertV2 Development Board                                                  #

# To use it in your project :                                                                         #

# * Remove or comment the lines corresponding to unused pins in the project                           #

# * Rename the used signals according to the your project                                             #

#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#

#**************************************************************************************************************************************************#

#                                            UCF for ElbertV2 Development Board                                                                    #

#**************************************************************************************************************************************************#

CONFIG VCCAUX = "3.3" ;

#Clock 12 MHz

NET "Clk"                  LOC = P129  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 12MHz;

####################################################################################################

#                                       LED

####################################################################################################

NET "OUTB(0)"             LOC = P46   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUTB(1)"             LOC = P47   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUTB(2)"             LOC = P48   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUTB(3)"             LOC = P49   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUTB(4)"             LOC = P50   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUTB(5)"             LOC = P51   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUTB(6)"             LOC = P54   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUTB(7)"             LOC = P55   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

####################################################################################################

#                                   DP Switches

####################################################################################################

NET "MODE"        LOC = P70   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

####################################################################################################

#                                   Switches

####################################################################################################

NET "RESET"          LOC = P76   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "SPEED"          LOC = P75   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

Згенерував файли прошиття.

Рис. 12. Файли прошиття

Висновок: під час виконання лабораторної роботи я реалізував цифровий автомат світлових ефектів у середовищі Xilinx ISE і стендом Elbert V2 - Spartan 3A FPGA, реалізував схему автомату, провів симуляцію його роботи.